Ф.И.:_________________________________________     Команда:___________________  М

| - По обозначению на схеме (УГО) определите вид и параметры элемента |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - По обозначению на схеме (УГО) определите вид элемента |  |  |  |  |  |  |
| - По обозначению на схеме (УГО) определите вид элемента |  |  |  |  |  |  |
| - По обозначению на схеме (УГО) определите вид и параметры элемента |  |  |  |  |  |  |
| - По маркировке на резисторах определите их параметры | k47 | 100R | 1М3 | 470k |  |  |
| - Почему применяется цветовая маркировка резисторов? Что означает золотистая полоска в цветовой маркировке резистора? |  |  |  |  |  |  |
| - Параллельно конденсатору емкостью 0,68мк подсоединили конденсатор емкостью 22н. Чему равна емкость полученного соединения? |  |  |  |  |  |  |
| - Что можно измерять с помощью АВОметра? |  |  |  |  |  |  |
| - Из куска проволоки сопротивлением 64Ом спаяно кольцо. Какое сопротивление покажет Омметр, подключенный к диаметрально противоположным точкам этого кольца? |  |  |  |  |  |  |
| - Каким способом можно проверить исправность светодиода? |  |  |  |  |  |  |

Ф.И.:_________________________________________     Команда:__________________ С

| - По обозначению на схеме (УГО) определите вид и параметры элемента |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - По обозначению на схеме (УГО) определите вид элемента |  |  |  |  |  |
| - По обозначению на схеме (УГО) определите вид элемента |  |  |  |  |  |
| - По обозначению на схеме (УГО) определите вид и параметры элемента |  |  |  |  |  |
| - По маркировке на резисторах определите их параметры |  |  | К47J | 100RK |  |
| - Почему применяется цветовая маркировка резисторов? Что означают полоски цветовой маркировки резисторов? |  |  |  |  |  |
| - Два резистора, сопротивлением по 100Ом каждый, но с разной мощностью - 0.25Вт и 1Вт, соединены параллельно. Определите максимально допустимый ток через это соединение |  |  |  |  |  |
| - К источнику напряжением 24В подключили два последовательно соединенных резистора, при этом сила тока в цепи равна 0,6А. При их параллельном соединении и подключении к тому же источнику, общий ток составляет 3,2А. Определите сопротивления резисторов. |  |  |  |  |  |
| - Из отрезка провода выгнут и спаян правильный (равносторонний) многоугольник. Сопротивление, измеренное между соседними вершинами многоугольника, оказалось равным 7Ом, а при измерении между противоположными вершинами – 16Ом. Определите число вершин многоугольника и сопротивление исходного отрезка провода. |  |  |  |  |  |
| - Новогодняя ёлка украшена гирляндой из 40 электрических лампочек двух типов: - 6.3В, 0,26А и 3.5В, 0,26А, соединенных последовательно. Определите количество лампочек каждого типа в гирлянде и мощность, потребляемую гирляндой от сети 220В, 50Гц. |  |  |  |  |  |