ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ

ТАНГЕНС-ГАЛЬВАНОМЕТРОМ

Цель работы:определить горизонтальную составляющую земного магнитного поля с помощью прибора, называемого тангенс-гальванометром.

Приборы и принадлежности:

- Тангенс-гальванометр (число витков n=65 витков, радиус витков равен 14 см);

- Миллиамперметр типа ЛМ – 1;

- Реостат со скользящим контактом (200 Ом);

- Аккумулятор;

- Коммутатор;

- Ключ;

- Соединительные провода.

# Теоретическое  введение

Земля представляет собой огромный естественный магнит, полюса которого располагаются недалеко ( 300 км) от географических полюсов: вблизи северного географического полюса расположен южный магнитный полюс S, а вблизи южного географического – северный магнитный полюс  N.

Рис. 1.

Через магнитные полюса Земли можно провести линии больших кругов – магнитные меридианы (рис. 1). По последним данным магнитное поле Земли связано с токами, циркулирующими по поверхности ядра Земли, а отчасти с намагниченностью горных пород и токами в радиационных поясах Земли. Магнитное поле Земли в первом приближении совпадает с магнитным полем диполя (прямого магнита), помещенного в центре Земли.

Если в данной точке Земли свободно подвесить магнитную стрелку (то есть подвесить за центр масс так, чтобы она могла поворачиваться и в горизонтальной и в вертикальной плоскостях), то она установится по направлению напряженности магнитного поля Земли в данной точке.

Магнитное поле Земли удобно характеризовать тремя элементами: горизонтальной составляющей  НЗ , магнитным склонением    (углом между географическим и магнитным меридианами) и магнитным наклонением  (угол между вектором  H  и плоскостью горизонта). Знание  НЗ ,   и    дает возможность определить величину и направление вектора напряженности магнитного поля Земли в данной точке.

Магнитное поле Земли подвержено суточным, годовым, вековым и т.п. колебаниям. Соответственно меняются и элементы земного магнетизма.

Отметим, что магнитная стрелка или рамка с током устанавливается в определенном направлении под действием вектора ИНДУКЦИИ магнитного поля, а не вектора напряженности. Но в силу установившейся традиции обычно говорят о векторе напряженности.

Если магнитная стрелка может вращаться только около вертикальной оси, то под действием горизонтальной составляющей магнитного поля Земли она устанавливается в плоскости магнитного меридиана. Это свойство магнитной стрелки используется в приборе, который называется тангенс-гальванометр, для определения величин горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля  НЗ .

Тангенс-гальванометр представляет собой плоскую вертикальную катушку радиуса  R  с числом витков  n . В центре катушки в горизонтальной плоскости расположен компас. Магнитная стрелка компаса при отсутствии тока в катушке будет располагаться по магнитному меридиану Земли  NS.

A

B

N1

Hт

Нз

S1

N

S

E



Рис. 2

Поворачивая катушку около вертикальной оси можно добиться совмещения плоскости катушки с плоскостью магнитного меридиана. Если после таковой установки катушки по ней пропустить ток, то магнитная стрелка повернется на некоторый угол   . Объясняется это тем, что на магнитную стрелку будет действовать два поля. Внешнее поле – это горизонтальная составляющая напряженности магнитного поля Земли –  НЗ  и второе поле, созданное током  Нт  (рис. 2).

Под действием этих двух полей магнитная стрелка займет такое положение, при котором равнодействующая этих полей будет совпадать с линией, соединяющей полюса стрелки.

На рисунке 2  NS  – направление магнитного меридиана Земли; А  и  В сечения витка катушки горизонтальной плоскостью;  N1S1  – магнитная стрелка компаса, помещенная в центре катушки;  Нз – вектор горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля Земли;  Нт – вектор напряженности магнитного поля, созданного током в катушке (определяется по правилу буравчика).

В точке  А  ток идет на нас (показан точкой). В точке  В  ток идет от нас (показан крестиком). Магнитное поле тока (вектор  Нт) направлено перпендикулярно и плоскости витков.

Из рисунка 2 видно, что

tgϕ=HтHз					( 1 )

откуда

Hз=Нтtgϕ					( 2 )

Длина магнитной стрелки компаса должна быть намного меньше радиуса  R  катушки, чтобы магнитное поле можно было бы считать однородным в той области, где находится стрелка, а напряженность – равной напряженности в центре катушки.

Магнитное поле тока зависит от геометрии источника магнитного поля, от величины тока, протекающего по проводнику.

Применяя закон Био-Савара-Лапласа, можно легко найти напряженность магнитного поля в центре кругового тока, имеющего  n  витков. Получим

H=Ι⋅n2R						( 3 )

Подставляя значения Н из формулы ( 3 ) в формулу ( 2 ), находим

..

Hз=Ι⋅n2Rtgϕ					( 4 )

#### Порядок  проведения  работы

E

+

R

mA

ТГ

Рис. 3

-

К

Соберите установку по схеме, изображенной на рис. 3.

Тангенс-гальванометр необходимо поместить не ближе 1 метра от других приборов, так как магнитное поле приборов может оказывать сильное влияние на магнитную стрелку тангенс-гальванометра.

- Коммутатор поставить на любое направление тока. Очень часто тангенс-гальванометр имеет установочные винты и уровень. При помощи установочных винтов добиваются того, чтобы стрелка могла свободно вращаться, не задевая шкалу лимба. Такая «свободная» стрелка довольно быстро устанавливается по магнитному меридиану и будет сохранять это положение.

- Вращают катушку около вертикальной оси, наблюдая сверху, и придают ей такое положение, чтобы ось магнитной стрелки лежала в плоскости катушки. Тогда плоскость катушки будет совмещена с плоскостью магнитного меридиана. При этом магнитная стрелка указывает на нулевое деление шкалы лимба. Если это не так, то необходимо повернуть компас вокруг вертикальной оси.

- Задаются пятью значениями токов, пропущенных через витки катушки тангенс-гальванометра в пределах 20–100 мА. Каждой величине тока соответствует свой опыт.

- Проводя первый опыт, например, соответствующий току 20 мА, необходимо:

установить реостат на нужное сопротивление (стрелка миллиамперметра показывает 20 мА) и замыкают ключ К.

Рис. 4

Когда стрелка тангенс-гальванометра успокоится, производят измерение острого угла по обоим концам стрелки, как показано на рис. 4.

- записывают показания миллиамперметра и тангенс-гальванометра.

- коммутатором меняют направление тока в тангенс-гальванометре.

- измеряют как и в первом случае углы отклонения стрелки, ток должен быть таким же как и ранее.

- результаты заносят в таблицу.

- Проводят второй опыт, соответствующий току 40 мА. И далее со всеми токами. Все результаты заносят в таблицу.

- Для каждого опыта вычисляют  Hз  (где i – номер опыта) по формуле ( 4 ), где витков катушки  n=65 , а радиус витков  R=14 см.

Результаты измерений и вычислений записывают в таблицу.

##### Таблица 1

| № п/п | направле-ние тока | направле-ние тока | ϕср | tgϕ | Ix 10-3 А |  | Нз А/м |  | Нз | ΔHзHз⋅100% | Hз=Нз∓ΔНз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ϕ' | ϕ' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Среднее значение величин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Контрольные  вопросы

- Сформулировать закон Био-Савара-Лапласа.

- В чем заключается принцип измерения горизонтальной составляющей магнитного поля Земли с помощью тангенс-гальванометра?

- Почему магнитная стрелка тангенс-гальванометра должна быть намного меньше радиуса витков?

- Выведите напряженность магнитного поля в центре кругового тока.