ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 3

ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В АТОМЕ ВОДОРОДА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ РИДБЕРГА

Цель работы:  ознакомить студентов со структурой спектра водорода и определить постоянную Ридберга.

Приборы и принадлежности: спектральная ртутная лампа типа ДРК-12 с источником питания, водородная трубка, высоковольтный индуктор, спектроскоп, выпрямитель на 12 В.

# Теоретическое  обоснование

В спектрах твердых тел и жидкостей присутствуют электромагнитные волны практически всех длин (сплошной спектр). Спектры газов состоят из отдельных линий (линейчатый спектр). Спектры паров и молекул представляют собой набор окрашенных полос, отделенных друг от друга темными промежутками (полосатый спектр).

Наиболее простое строение имеет спектр легчайшего химического элемента – водорода. Теория водородного спектра базируется на следующих трех постулатах Бора:

- Электрон в атоме водорода может находиться лишь на орбитах строго определенного радиуса. На этих орбитах момент количества движения электрона mVкrк кратен целому числу h2π, т. е.

mVкrк=kh2π					( 1 )

где   m – масса электрона, m = 9,110-31кг,

Vк – скорость электрона на к-той орбите,

Rк – радиус к-той орбиты,

h – постоянная Планка, h = 6,610-34Дж с,

k – квантовое число, k = 1, 2, 3 . . . . .

- Движение электрона по стационарным орбитам не сопровождается излучением или поглощением энергии.

- При переходе электрона с одной стационарной орбиты на другую излучается или поглощается квант энергии, частота которого определяется частотным условием Бора:

νnк=Еn−Екh						( 2 )

где   En  и  Ek  – соответственно энергия электрона  n–ой и  k–той орбит.

Согласно теории полная энергия электрона в атоме отрицательна и равна

Εn=−2π2mΖ2e4n2h2					( 3 )

Где	  m – масса электрона,

Z – порядковый номер элемента в таблице Менделеева,

е – заряд электрона, равный 1,610-19 К,

n – номер орбиты, на которой находится электрон.

При  Z = 1  из формулы ( 3 ) получается выражение для стационарных состояний или, как говорят, энергетических уровней электрона в атоме водорода:

Εn=−2π2m⋅e4n2h2					( 4 )

Введем обозначение:

2π2m⋅e4h2=a						( 5 )

Тогда ( 4 ) перепишется в виде:

En=−an2						( 6 )

Подставляя ( 6 ) в ( 2 ), получим:

νnk=ak2h−an2h=T(k)−T(n)		( 7 )

Из ( 7 ) следует, что частоты всех линий в спектре атома водорода, могут быть представлены в виде разности двух функций от целых чисел Т(к) и Т(п). Эти функции носят название спектральных терминов.

В спектроскопии обычно вместо частоты   рассматривают величину

N=νc=1λ						( 8 )

называемую волновым числом. Это число показывает, сколько длин волн укладывается в 1 см.

Вводя в формулу (7) вместо  nk  его выражение через N, получим:

N=νnkc=ahc(1k2−1n2)=R(1k2−1n2)

Откуда				R=N(1k2−1n2)					(9)

R=ahc=2πme4h3c					(10)

Величина R носит название постоянной Ридберга. Численное значение постоянной Ридберга равно R = 109 967 см-1. Если в формуле (9) к = 1, т. е. происходит переход электрона из вышенаходящихся орбит на первую, то атом водорода испускает спектральную серию, которая называется серией Лаймана. Эта серия лежит в ультрафиолетовой области спектра. При к = 2 наблюдается спектральная серия Бальмера. Она находится в видимой области спектра. Значение к = 3, 4, 5 соответствует испусканию спектральных серий Пашена, Бреккета, Пфунда. Они находятся в инфракрасной и далекой инфракрасной областях спектра.

## Описание установки

3

2

1

L1

L2

L3

Установка для выполнения работы состоит из ртутной лампы типа ПРК-1 с источником питания, водородной трубки с высоковольтным индуктором и спектроскопа. Спектроскоп предназначен для исследования различных спектров и определения волн. Спектроскоп (рис. 1) состоит из коллимационной трубы 1, призмы 2 и окуляра 3, которые расположены на столике, закрепленном на подставке.

S

Рисунок 1.

Винтовой микрометр служит для определения относительного положения линий в спектре. Коллиматор 1 предназначен для получения параллельного пучка лучей и представляет собой трубу, на одном конце которой имеется регулируемая щель S, на другом – линза. Щель находится в фокусе линзы. Призма 2 предназначена для разложения световых лучей в спектр. Окуляр 3 служит для наблюдения спектра. Он имеет вертикальную нить, которую совмещают с той линией спектра, которая исследуется.

### Выполнение работы

Упражнение 1. Градуировка спектроскопа.

- Зажигают ртутную лампу под наблюдением преподавателя или лаборанта.

- Устанавливают коллимационную трубу спектроскопа против луча света, направленного от ртутной лампы. В поле зрения окуляра спектроскопа наблюдают ряд ярких линий.

- С помощью микрометрического винта выводят линии на перекрестие нити и снимают отсчет по шкале барабана для каждой из шести линий ртути.

- Строят график зависимости числа делений микрометрического винта b от длины волны , т. е. дисперсионную кривую. Длина волны для соответствующих линий ртути приведена в таблице 1.

##### Таблица 1 				Длина волн ртути

| #### Цвет спектральной линии #### ртути | #### Длина волны #### λ (нм) | #### Число делений винта |
| --- | --- | --- |
| Фиолетовая Синяя Светло – голубая Желто – зеленая Желтая Ярко – красная | 406,2 435,8 491,6 546,0 573,0 623,4 |  |

Упражнение 2. Определение постоянной Ридберга.

- Включают в сеть выпрямитель, и высоковольтный индуктор зажигает лампу.

- Устанавливают спектроскоп против водородной трубки. В поле зрения окуляра виден спектр водорода – спектральная серия Бальмера.

- Совмещают основные линии серии с нитью спектроскопа и фиксируют их, начиная с ярко – красной. Основные линии водорода и квантовые числа приведены в таблице 2.

Таблица 2 			Квантовые числа для линий водорода

| Цвет спектральной линии водорода | #### Квантовые числа |  |
| --- | --- | --- |
|  | к | n |
| Ярко – красная Зелено – голубая Синяя Слабо - фиолетовая | 2 2 2 2 | 3 4 5 6 |

- Для каждой из четырех спектральных линий водорода по дисперсионной кривой из упражнения 1 находят длину волны.

- Подсчитывают для каждой линии по формуле (8) волновые числа.

- По формуле (9) вычисляют для каждой линии постоянную Ридберга, используя для расчета квантовые числа из таблицы 2.

### Контрольные вопросы

- Спектр атома водорода.

- Виды спектров (сплошные, полосатые, линейчатые).

- Квантово-механические аспекты спектров.

- Серия Бальмера, Лаймона и др.

- Дисперсия света.