##### И. А. Фаняев (УО «ГГУ им. Ф. Скорины», Гомель)

# Науч. рук. И. В. Семченко, д. ф.-м. н., профессор

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СВОЙСТВ

ОДНОВИТКОВОЙ СПИРАЛИ С ОПТИМАЛЬНЫМИ

ПАРАМЕТРАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ИЗЛУЧЕНИЕ ЦИРКУЛЯРНО ПОЛЯРИЗОВАННОЙ ВОЛНЫ

В настоящее время в теоретической и прикладной электродинамике, а также в смежных областях науки наблюдается значительный рост интереса к исследованию искусственных метаматериалов, обладающих киральными свойствами, в том числе и в СВЧ-диапазоне.

В качестве киральных элементов могут использоваться право- и левовинтовые металлические спирали, сферические частицы со спиральной проводимостью, разомкнутые кольца с выступающими концами, полосковые элементы в виде буквы S и ее зеркального эквивалента и другие.

В данной работе рассматривается массив одновитковых спиралей. Теоретический расчет параметров отдельной спирали был произведён в [1]. Спираль имеет следующие оптимальные параметры:

NВ=1, α=13,60, L=0,05 м, r=7,75.10-3 м, h=0,012 м, d=0,001 м,

где NВ – число витков спирали, α – угол подъема спирали относительно плоскости, перпендикулярной оси спирали, L – длина проволоки, из которой изготовлена спираль, r – радиус витка, h – шаг спирали, d – диаметр проволоки.

При помощи компьютерного моделирования, на основании метода конечных элементов, был смоделирован массив одновитковых медных спиралей. Вся структура рассматривается в вакууме. Спираль возбуждается падающей линейно поляризованной электромагнитной волной (рисунок 1), вектор напряженности  электрического поля параллелен оси одновитковой спирали. Волновой вектор падающей волны ориентирован в плоскости,  образованной концами спирали и ее осью.

В дипольном приближении напряженность электрического поля излучаемой волны имеет вид [2]:

E→(R→,t)=μ04πR[[p→,n→]n→]+1c[n→,m→],                     (1)

где R→ – радиус-вектор, проведенный от спирали в точку наблюдения, μ0 – магнитная постоянная, R– расстояние от спирали до точки наблюдения, 
n→ – единичный вектор волновой нормали, c– скорость света в вакууме, точки над векторами обозначают дифференцирование по времени.

###### Рисунок 1 – Модель элементарной ячейки с одновитковой спиралью

Расчет компьютерной модели позволяет исследовать интересующие нас электромагнитные свойства одновитковой спирали.

В рассматриваемом диапазоне частот от 2 до 4 ГГц наблюдается главный частотный резонанс токов. В соответствии с законом Ома эффективная сила тока пропорциональна напряженности электрического поля (рисунок 2).

1 – компонента вектора Еу; 2 – компонента вектора Еz; 
3 – компонента вектора Еx

Рисунок 2 – График зависимости компонентов напряженности электрического поля от частоты

Из полученного графика можно численно определить резонансную частоту, для которой компоненты напряженности электрического поля по осям оy и оz максимальны. Компонента вектора Ex стремится к нулю, что и должно выполняться для волны в вакууме ввиду поперечности волны.

Так как диаметр спирали мал в сравнении с длиной волны, то есть выполняется неравенство d<<λ, то токи в диаметрально противоположных точках спирали имеют в пространстве противоположное направление. Это приводит к тому, что в спирали устанавливается режим стоячей волны, излучение вдоль оси спирали равно нулю, и максимум энергии излучается в плоскости, ортогональной оси спирали [3].

Условие излучения циркулярной волны имеет вид [1,4]:

pz=1cmz,       	                                          (2)

где c – скорость света в вакууме, pz и mz – компоненты электрического дипольного момента и магнитного момента, направленные вдоль оси спирали.

Параметры спирали рассчитаны таким образом, чтобы формирование циркулярно-поляризованной волны происходило только               благодаря излучению компонент pz и mz. При этом компоненты электрического дипольного момента px, py и магнитного момента mx, my, ортогональны оси спирали, не должны давать вклад в излучённую волну. При условии главного резонанса  px=0, mx=0 вследствие симметрии распределения тока вдоль  спирали. Компоненты py и my не обращаются в нуль, однако в направлении оси oy эти компоненты электрического дипольного и магнитного моментов не излучают и, следовательно, не искажают циркулярно-поляризованную волну.

Определение оптимальных параметров спиралей основано на использовании универсального соотношения [1,4]:

pz=−2jω r2qmz,		                                 (3)

где r – радиус витка спирали, q – удельное кручение спирали, связанное с шагом спирали соотношением h=2πq, при этом для спирали с правым закручиванием q>0, ω – циклическая частота излучаемой волны, j – мнимая единица.

Формула (3) является верной для любого распределения тока вдоль спирали, при этом ток может быть индуцирован как падающей волной, так и полями, созданными другими спиралями. Следовательно, оптимальные свойства проявляются не только для отдельных спиралей, но и для искусственных структур, то есть для массива спиралей.

Основным показателем циркулярно поляризованной волны является коэффициент эллиптичности. На рисунке 3 представлен коэффициент эллиптичности в частотном диапазоне.

Рисунок 3 – График зависимости коэффициента эллиптичности

отраженной волны от частоты

Из полученного графика видно, что при резонансной частоте коэффициент эллиптичности приближен к единице. Это свидетельствует о том, что волна, отражённая массивом спиралей, близка к циркулярно-поляризованной.

На основе проделанного моделирования из построенных графиков зависимостей можно судить о поляризации волны, излучаемой массивом одновитковых спиралей с оптимальными параметрами в направлении,  перпендикулярном оси спиралей.

## Литература

- Semchenko, I.V.  Optimal Shape of Spiral: Equality of Dielectric, Magnetic and Chiral Properties / I.V. Semchenko, S.A. Khakhomov,          A.L. Samofalov // Proceedings of META’08, NATO Advanced Research Workshop, Metamaterials for Secure Information and Communication Technologies 7–10 May, 2008, Marrakesh – Morocco. – P. 71–80.

- Ландау, Л.Д. Теория поля / Л.Д. Ландау, Е.М.  Лифшиц. – М.: Наука, 1988. – Т. 2. – 512 с.

- Марков, Г.Т. Антенны: учебник для студентов радиотехнических специальностей вузов. Изд. 2-е, перераб. и доп. /  Г.Т. Марков, Д.М. Сазонов. – М.: Энергия, 1975. – 528 с.

- Семченко, И.В. Преобразование поляризации электромагнитных волн при помощи спиральных излучателей / И.В. Семченко, С.А. Хахомов, А.Л. Самофалов // Радиотехника и электроника. – 2007. –            Т. 52. –  №8. –  С. 1–6.