##### Иг.А. Фаняев (УО «ГГУ им. Ф. Скорины», Гомель)

Науч. рук. И.В. Семченко, д.ф.-м.н., профессор

РАСЧЕТ КОМПОНЕНТ ТЕНЗОРОВ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ,

МАГНИТНОЙ И КИРАЛЬНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ

ДЛЯ ОДНОВИТКОВОЙ СПИРАЛИ ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМЫ

В электродинамике, а также в смежных областях науки проводятся исследования искусственных структур – метаматериалов, обладающих киральными свойствами, в том числе и в СВЧ-диапазоне. Одним из возможных элементов таких материалов являются металлические спирали, хорошо проводящие электрический ток. Также в качестве киральных элементов могут использоваться разомкнутые кольца с выступающими концами, полосковые элементы в виде буквы S и ее зеркального эквивалента и другие.

В данной статье рассматриваются компоненты тензоров диэлектрической, магнитной и киральной восприимчивости, полученные для одновитковой спирали, которая имеет следующие оптимальные параметры:

NВ=1; α=13,6 °; L=0,05 м; r=7,75∙10-3 м; h=12∙10-3  м; d=1∙10-3 м,

где NВ – число витков спирали; α – угол подъема спирали относительно плоскости, перпендикулярной оси спирали; L – длина проволоки, из которой изготовлена спираль; r – радиус витка; h – шаг спирали; d – диаметр проволоки.

Как известно, спираль характеризуется одновременно диэлектрической, магнитной и киральной восприимчивостью. Следовательно, ее поведение в электромагнитном поле можно описать с помощью уравнений связи [1]:

p=ε0αeeE−jε0μ0αemH,                                       (1)

m=αmmH+jε0μ0αmeE,                                          (2)

здесь αeeи αmm – тензоры диэлектрической и магнитной восприимчивости, αemи αme – псевдотензоры, характеризующие киральные свойства спирали, ε0и μ0 – электрическая и магнитная постоянные соответственно. При записи (1) и (2) предполагаем, что электрическое и магнитное поля являются монохроматическими, и их зависимость от времени описывается функцией ejωt, как принято в радиофизике.

Чтобы рассчитать компоненты тензоров восприимчивостей αee, αem, αme, αmm для спирали воспользуемся ограничениями, связанными с геометрией спирали и принципом симметрии кинетических коэффициентов Онзагера-Казимира. Тогда тензора преобразуются к виду:

αee=αee11000αee22αee230αee23αee33,   αme=αme11000αme22αme230αme32αme33,

αem=αme11000αme22αme320αme23αme33,  αmm=αmm11000αmm22αmm230αmm23αmm33.                    (3)

В дипольном приближении напряженность электрического поля излучаемой волны имеет вид [2]:

E→(R→,t)=μ04πRpnn+1cnm 	                    (4)

где R→ – радиус-вектор, проведенный от спирали в точку наблюдения, R– расстояние от спирали до точки наблюдения, n→ – единичный вектор волновой нормали, c– скорость света в вакууме, точки над векторами обозначают дифференцирование по времени.

При помощи компьютерного моделирования, на основании метода конечных элементов, смоделирована одновитковая спираль с оптимальными параметрами, которая является идеальным проводником и рассматривается в вакууме. Спираль возбуждается падающей линейно поляризованной электромагнитной волной с различных сторон и с различной поляризацией. Таким образом, при различных условиях были вычислены различные компоненты тензоров. Полученные формулы имеют вид:

1) Ex≠0, Ну≠0 – эти компоненты векторов определяют поляризацию  падающей плоской электромагнитной волны.

αee11=E1+E1A, αem22=E2+E2Aj, αem32=E3+E3Aj,

αme11=E3−E3Aj, αmm22=E1−E1A.		 	      (5)

2) Ey≠0, Hx≠0:

αee22=E2+E2A,  αme22=E1−E1Aj,  αme32=E1−E1Aj.	       (6)

3) Ez≠0, Hx≠0:

αem11=E1+E1Aj,  αee23=E2+E2A,  αee33=E3+E3A,

αmm11=E3−E3A,  αme23=E3−E3Aj,  αme33=E2−E2Aj.	              (7)

4) Ex≠0, Hz≠0:

αem33=E3+E3Aj,  αem23=E2+E2Aj,  αmm23=E3−E3A,  αmm33=E2−E2A.       (8)

здесь A=2π⋅ε0μ0E0⋅f2R, Е0 – напряженность электрического поля падающей электромагнитной волны, f – частота, на которой проводятся измерения, E1 – напряженность электрического поля волны, излучаемой спиралью (левый индекс обозначает направление, вдоль которого ведется измерение, а правый – проекцию вектора на данное направление).

На основании полученных формул (5)–(8) были вычислены в дальней зоне все компоненты тензоров восприимчивостей αee, αem, αme, αmm в диапазоне частот от 2 до 4 ГГц. Для примера на рисунке 1 изображены компоненты тензора αmm.

αmm11 ; αmm22 ; αmm23 αmm33

Рисунок 1 – Тензор магнитной восприимчивости

Полученные результаты позволят более точно определить характеристики электромагнитного излучения спирали с оптимальными параметрами, которые могут быть использованы для маскировки тел методом волнового обтекания.

Литература

- Исследование свойств искусственных анизотропных структур с большой киральностью / Семченко И. В. [и др.] / Кристаллография. –  2011. − Т. 56, № 3, С. – 404–411.

- Ландау, Л. Д. Теория поля / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц / М. : Наука, 1988. − Т. 2. − 512 с.